Блок учёта УБ-30-4, УБ-30-4, УБ-30-4.

Предназначен для автоматического замера количества жидкости, добываемой из скважин с последующим определением дебита.

ОСОБЕННОСТИ: для замера применена система на базе счетчика СКЖ 30 40, что позволяет исключить из цикла дорогостоящее замерное устройство "Импульс", счетчик ТОР1-50, значительно снизить себестоимость изделия и затраты на обслуживание по сравнению с дорогостоящими групповыми установками типа "Спутник" различных модификаций.

Технические данные:

• Максимальное количество подключаемых скважин, шт.			8

• Диапазон производительности измеряемых скважин, т/сутки 		от 1 х 10-3 до 120

• Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 						4 (40)

Характеристика и параметры рабочей среды:

• Рабочая среда 								Газожидкостная смесь

• Температура среды, °С							от 0 до +70

• Кинематическая вязкость, м2/сек, не более 					5.10-4

• Содержание сернистых соединений, мг/с, не более 				35

• Газовый фактор, м3/т, в пределах 						от 0,1 до 100

• Размер механических примесей, мм, не более 				3

Параметры окружающей среды:

• Температура, °С, в пределах 						от -40 до +50

Габаритные размеры:

• Длина, м. 									3,0

• Ширина, м. 									2,3

• Высота, м. 									1,2

• Масса с установленным оборудованием, т. 					2,3

Показатели надежности:

• Средняя наработка на отказ, час. 						10 000

• Средний срок службы, лет 							6

• Назначенный срок службы, лет 						10