Специалистами нашего предприятия разработан проект блока учета нефти УБ-30-4. Данное изделие прошло эксплуатационные испытания и было рекомендовано к серийному выпуску. На сегодняшний  день основными заказчиками нашей продукции являются ОАО «Удмуртнефть», «Удмуртгеология», «УННК» г. Ижевск, НГДУ «Чернушканефть» АО «Лукоил-Пермьнефть» г. Пермь, ЗАО «Чишманефть» и «Кара-алтын» республика Татарстан. За время эксплуатации блок учета зарекомендовал себя как надежный, простой и удобный в работе.

Для предприятий данного региона  изготавливаем блоки учета нефти в открытом варианте (без помещения), что пригодно для условий климата (зимой до –30оС).

Для условий Западной Сибири можем предложить:

- блок учета нефти с утепленным и обогреваемым помещением;

- обогреваемым счетчиком СКЖ

- утепленным и обогреваемым помещением блока местной автоматики.

Все оборудование выполнено во взрывобезопасном и морозоустойчивом исполнении.

Используемый в данной установке счетчик количества жидкости СКЖ имеет ряд преимуществ по сравнению с турбинными расходомерами ТОР-1, сепаратором с устройством регулирования:

- низкую стоимость;

- минимальные  затраты на монтаж и обслуживание;

- невысокую квалификацию обслуживающего персонала

- высокую надежность;

- минимальную потребляемую мощность;

- минимальная погрешность замера;

- компактность.

При измерении жидкости с повышенной вязкостью, низким газосодержанием, наличием парафинов применяется СКЖ в теплоизоляционном кожухе со встроенным устройством электрообогрева.

Управление переключателем скважин в УБ30-4 осуществляется по установленной программе или по системе телемеханики. Счетчик выдает на БУИ импульсы, которые регистрируются электромагнитными счетчиками. При срабатывании реле включается гидропривод ГП 1М. Привод переключателя ПСМ  перемещает поворотный патрубок переключателя и на измерение подключается новая скважина.

Технические характеристики

УБ30

| - Количество подключаемых скважин, шт ………………………до 8, 10, 14 |  |
| --- | --- |
| - Диапазон производительности измеряемых скважин, т/сут ……...от 0,001до30, 60, 120 - Рабочее давление, МПа ……………………………………………..4 - Рабочая среда ……………………………………………………….газожидкостная смесь - Температура среды, оС ………………………………………………0 до +70 - Газовый фактор, м3/т, в пределах …………………………………..0,1 до 100 - Кинематическая вязкость, сСт, не более……………………………500 - Размер механических примесей, мм, не более……………………..3 - Род тока……………………………………………………………….переменный - Напряжение, В………………………………………………………..380 - Частота, Гц……………………………………………………………50 - Установленная мощность, кВт………………………………………2,7 - Температура окружающей среды, оС (открытый вариант)………..-40 до +50 - Габариты высота, мм, открытый вариант……………………………………1100 высота, мм, закрытый вариант…………………………………….3495 длина, мм……………………………………………………………3850 ширина, мм…………………………………………………………2340 - Масса, кг открытый вариант………………………………………………….2500 закрытый вариант…………………………………………………3500 |  |

Технические характеристики

БМА

- Род тока………………………………………………………….переменный

- Напряжение, В…………………………………………………..380/220

- Допускаемое отклонение напряжения, %……………………..+10 до -15

- Частота, Гц………………………………………………………50

- Габариты:

ширина, мм………………………………………………………1800

длина, мм…………………………………………………………2000

высота, мм………………………………………………………..2700

- Масса, кг………………………………………………………….2500

Помещение БМА устанавливается на бетонные блоки или на плиты ж/б покрытия дорог, уложенных на песчаную подушку, дополнительного крепления не требуется.

Для более подробного ознакомления с оборудованием, высылаю образец паспорта на УБ 30-4-8

Для проработки Вашего заказа и составления цены на изготовление блока учета нефти, прошу Вас заполнить протокол-заказ.

Тел./Факс: (3512) 499241, (3512) 499287

Челябинское представительство

СП ЗАО "Ижевско - Техасское нефтяное машиностроение"

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер_______________________ ______________________________________ «_____»____________________2000 г. |
| --- | --- |

Протокол-заказ

на изготовление и поставку

блоков учета дебитов скважин.

| № | Технические требования и параметры | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество подключаемых скважин, шт. |  |  |
|  | Рабочее давление МПа (кгс/см2) |  |  |
|  | Дебит жидкости подключаемых скважин: min, м3/сут max, м3/сут |  |  |
|  | Температура добываемой жидкости, оС |  |  |
|  | Вязкость жидкости, сСт |  |  |
|  | Плотность жидкости, кг/м3 |  |  |
|  | Содержание сернистых соединений, мг/с |  |  |
|  | Газовый фактор, м3/т |  |  |
|  | Размер механических примесей, мм |  |  |
|  | Температура окружающей среды, оС min, оС max, оС |  |  |
|  | Наличие счетчика СКЖ: - с подогревом - без подогрева |  |  |
|  | Наличие средств телемеханизации в помещении блока контроля и управления. |  |  |
|  | Необходимость помещения блока контроля и управления: - в утепленном варианте - в исполнении без утепления |  |  |
|  | Необходимость помещения блока учета нефти: - в утепленном варианте - в исполнении без утеплителя |  |  |