# БЛОК    УЧЕТА

# УБ-30-4-8 с КТО

ТУ  3667-068-07538145-97

ПАСПОРТ

И   ИНСТРУКЦИЯ   ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОСCИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2 | Технические характеристики | 4 |
| 3 | Комплектность | 6 |
| 4 | Устройство и принцип работы | 7 |
| 5 | Указание мер безопасности | 10 |
| 6 | Подготовка изделия к работе | 12 |
| 7 | Порядок работы | 13 |
| 8 | Техническое обслуживание | 15 |
| 9 | Правила хранения и транспортирования | 16 |
| 10 | Гарантии изготовителя | 17 |
| 11 | Возможные неисправности и методы их устранения | 18 |
| 12 | Свидетельство о приемке. | 21 |

1. Общие сведения об изделии.

| 1.1. | Наименование изделия: | Блок учёта нефти |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Обозначение: | УБ-30-4-8 |
| 1.3. | Назначение: | для обвязки до 8 нефтедобывающих скважин и автоматического замера жидкости, добываемой из скважин с последующим замером дебита. |
| 1.4 | Наименование предприятия - изготовителя: | Закрытое Акционерное Общество “ИТОМ” |
| 1.5. | Адрес предприятия - изготовителя: | Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182. тел. (3412) 483-378 факс. (3412) 785-990 |
| 1.6. | Дата изготовления: |  |
| 1.7. | Заводской номер: |  |

2. Технические характеристики.

| 2.1. | Количество подключаемых скважин, шт. не более | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Измеряемая производительность скважин, т/сутки | от 1х10-3 до 30 |
| 2.3. | Характеристика рабочей среды: |  |
|  | - рабочая среда | газожидкостная смесь |
|  | - максимальное давление, МПа (кгс/см2 ) | 4(40) |
|  | - температура, 0С | от +5 до +70 |
|  | - кинематическая вязкость, м2 /сек, не более | 5х10-4 |
|  | - содержание сернистых соединений, mГ/л, не более | 35 |
|  | - размер механических примесей, мм, не более | 3 |
|  | - газовый фактор, м3 /т | от 0,1 до 100 |
| 2.4. | Характеристики окружающей среды. |  |
|  | Температура для: |  |
|  | - узла обвязки с переключателем скважин, счётчиком жидкости и приводом гидравлическим, 0С | от -40 до +50 |
|  | Относительная влажность для: |  |
|  | - узла обвязки с переключателем скважин, счётчиком жидкости и приводом гидравлическим при температуре +20 0С, %, не более | 85 |

| 2.5. | Характеристики электрических цепей. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Питание привода гидравлического ГП-1М: |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | - напряжение, В | 380+10-15 |
|  | - частота, Гц | 50+ 1 |
|  | Питание датчика положения переключателя скважин ПСМ: |  |
|  | - род тока | постоянный |
|  | - ток, мА, не более | 3 |
|  | - напряжение, В | 24 |
|  | Питание счётчика жидкости СКЖ: |  |
|  | - род тока | постоянный |
|  | - напряжение, В | от 2,5 до 5 |
|  | Питание устройства обогрева счетчика КТО 1-220-300 |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | - напряжение, В | 220 |
|  | Питание датчика реле температуры электронного Т 422Д |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | - напряжение, В | 220 |
|  | Питание нагревательной секции ПНН ФЭК 2х0.2 |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | -напряжение, В | 220 |
|  | Питание вентилятора: |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | - напряжение, В | 380 |
|  | Питание светильника ВЗГ-200АМ: |  |
|  | - род тока | переменный |
|  | - напряжение, В | 220 |
| 2.6. | Исполнение приборов и оборудования, установленных на узле обвязки | взрыво-защищённое |
| 2.7 | Установленная мощность, кВт, не более | 0,87 |
| 2.8. | Габаритные размеры помещения замерной установки, мм, не более |  |
|  | - длина | 2820 |
|  | - ширина | 2520 |
|  | - высота | 3380 |
| 2.9. | Масса изделия, кг, не более | 4200 |

3. Комплектность.

| Обозначение | Наименование | Зав. № | Кол. шт. | Место установки (укладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ха2.954.008-01 | Переключатель скважин ПСМ.4-40-8 |  | 1 | Узел обвязки |
| 2. | СКЖ 30 |  | 1 | Узел обвязки |
| 3. Ха5.882.008М | Привод гидравлический ГП-1М |  | 1 | Узел обвязки |
| 4. | Задвижка ЗКЛ2 100-40 ТУ26-07-1188-90 |  | 2 | Узел обвязки |
| 5. | Задвижка ЗКС.Ф.40-160.00 ТУ26-07-1171-73 |  | 19 | Узел обвязки |
| 6. | Коробка клеммная КК-20 |  | 1 | Узел обвязки |
| 7. | Комплект запасных частей |  | 1 компл |  |
| 8. | Вентилятор осевой В-06-300-3.15Б с двиг.0.25 Квт |  | 1 | помещение замерной установки |
| 9. | Светильник ВЗГ-200АМ |  | 1 | помещение замерной установки |
| 10. | Электронный блок счетчика СКЖ |  | 1 |  |

|  | Документация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.УБ-30-4 ПС | Паспорт и инструкция по эксплуатации |  | 1 | Ящик №1 |  |
| 10. | Комплект эксплуатационной документации на покупные изделия |  | 1 | Ящик №1 | Из состава изд. Поз. 1....9 |

4. Устройство и принцип работы.

4.1.Устройство блока учёта.

- Гидравлическая схема блока учёта приведена на Рис.1

- Блок учёта состоит из смонтированного на сварной раме узла обвязки, включающего в себя переключатель скважин, счётчик жидкости и гидропривод.

- Узел обвязки представляет собой трубчатый коллектор 1, подключаемый через обратные клапаны 2 и фланцевые задвижки 3, к подводящим трубопроводам. На выходе из коллектора установлены выходная 4 и дренажная задвижки.

Соединённый с коллектором своим выходным патрубком, через фланцевую задвижку 6, переключатель скважин многоходовой 7, своими выходными патрубками, через приварные трубопроводы 8, фланцевые задвижки 9 и обратные клапаны подключён к подводящим трубопроводам. Измерительный патрубок переключателя скважин, через задвижку 10, соединён с выходным патрубком счётчика жидкости 11, выходной патрубок которого, через трубопровод 12 и задвижку 13, соединяется с коллектором.

Необходимое для работы переключателя скважин гидравлическое давление в силовом цилиндре переключателя обеспечивается  гидроприводом 14.

4.2. Назначение составных частей блока учёта.

- Коллектор с трубопроводами и арматурой, предназначен для управления потоками подводимой от скважин жидкости.

- Переключатель скважин многоходовой ПСМ служит для автоматической и ручной установки скважин на замер.

- Счётчик жидкости СКЖ предназначен для измерения массы жидкости, добываемой из нефтяных скважин.

- Привод гидравлический ГП -1М служит для создания гидравлического давления в силовом гидравлическом цилиндре переключателя скважин ПСМ.

- Манометр предназначен для визуального контроля давления.

- Блок контроля и управления (поставляется по отдельному договору) предназначен для автоматического управления работой блока учета и передачи информации на диспетчерский пункт промысла по каналам телемеханики.

4.3. Принцип работы блока учёта.

4.3.1 Работа блока учёта осуществляется следующим образом.

Продукция скважин по трубопроводам подключённым к блоку через обратные клапаны 2, открытые задвижки 3 и трубопроводы 8, поступает в переключатель скважин 7.

Переключателем скважин продукция одной из скважин, через измерительный патрубок и открытую задвижку 10, направляется в счётчик жидкости СКЖ откуда, через выходной патрубок счётчика жидкости, трубопровод 12 и задвижку 13, поступает в общий коллектор.

Счётчик жидкости выдаёт на электронный блок счетчика БЭС электрические импульсы, которые преобразовываются электронным блоком в сигнал для телеметрии.

Продукция остальных скважин, через переключатель скважин и задвижку 6, поступает в коллектор, откуда через выходную задвижку коллектора 4, подаётся в общий трубопровод.

Управление переключателем скважин и преобразование    поступаемых  от электронного блока БЭС сигналов и величину объёма проходящей через счётчик жидкости осуществляется системой управления  по установленной программе или по системе телемеханики.

По команде от системе управления включается электродвигатель гидропривода 14 и в системе гидравлического управления повышается давление. Привод переключателя скважин ПСМ, под воздействием давления, перемещает поворотный патрубок переключателя и на измерение подключается следующая скважина.

Длительность измерения задаётся программой системы управления. Время измерения устанавливается программой в зависимости от конкретных условий (дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и др.).

Конструкцией блока учёта предусмотрена возможность, через байпасные отводы с задвижками, подачи добываемой из скважин жидкости непосредственно в коллектор (минуя переключатель скважин и счётчик жидкости) без определения её объёмов.

4.4. Устройство, принцип работы входящих в состав блока учёта и блока контроля и управления покупных изделий (счётчик жидкости СКЖ, переключатель скважин ПСМ, гидропривод ГП-1М, задвижки, блок питания БП2.087.002, электронный блок счетчика (БЭС)) приведены в их эксплуатационной документации.

- Указания мер безопасности.

5.1.Монтаж, эксплуатация и ремонт блока учёта должны проводиться  с соблюдением требований “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” утверждённых Госгортехнадзором России.

5.2.Узел обвязки с установленным на нём электрооборудованием  размещен в отдельном помещении класса взрывоопасности В-1а с допускаемой взрывоопасной смесью паров и газов с воздухом группы Т3 согласно классификации “Правил устройства электроустановок”.

5.3.Электропроводка в помещении узла обвязки выполнена согласно ПУЭ-76 гл. УП-3 во взрывоопасных установках  в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на входящие в состав блока электрооборудование.

5.4.Взрывозащищённость оборудования обеспечивается его изготовлением в соответствие с требованиями руководящих технических материалов института ВНИИВЭ, ГОСТ  22.782.6-81 и ПУЭ.

В состав установки входит следующее взрывозащищённое оборудование:

- датчик преобразователя счётчика жидкости СКЖ,  вид взрывозащиты “Взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ 22.782.6-81, маркировка - IЕхdПВТ4;

- переключатель скважин ПСМ, исполнение - взрывозащищённое, маркировка - IExdПАТ3;

- электродвигатель гидропривода ГП-1М, взрывозащищённое исполнение ВЗТ4.

- Светильник ВЗГ-200А – взрывозащищенное исполнение.

- Вентилятор центробежный ВЦ  с  электродвигателем асинхронным , взрывозащищенность обеспечивается его конструкцией, маркировка 1ExdeIIBT4 (Класс изоляции В).

5.5.Вскрытие и ремонт взрывозащищёных приборов и оборудования, а также электропроводки должны производиться при снятом напряжении специально обученными лицами, имеющими право на проведение работ. При обслуживании и ремонте электрооборудования необходимо соблюдать требования “Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий”.

5.6.Условные обозначения взрывозащиты на электрооборудовании, предупредительные надписи и значки должны быть всегда чистыми, чётко окрашены красной краской.

5.7.Устранение загазованности в помещении узла обвязки  обеспечиваться  вентиляцией с забором воздуха из нижней зоны помещения. Приток свежего воздуха идет через дефлектор, расположенный на крыше помещения замерной установки далее (ПЗУ), что обеспечивает удаление газа из  помещения.

Перед входом в ПЗУ включить вентилятор не менее чем за 15 минут и только после этого входить в помещение. При длительном пребывании внутри помещения и при проведении работ с вынужденным разливом нефти вентилятор должен работать непрерывно.

При отсутствии электроэнергии вентиляция ПЗУ в период пребывания там обслуживающего персонала, обеспечивается открытием двери.

5.8.На помещении узла обвязки красной краской должна быть нанесена надпись “ОГНЕОПАСНО, ВКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОР”.

5.9.При разработке проекта привязки блока учёта необходимо учитывать возможность скопления горючих газов в рабочей зоне (например, нельзя размещать блок учёта в котловане).

5.10. Для удаления нефти, разлившейся при ремонте или снятии ПСМ, СКЖ, задвижек, через не плотности (сальники, фланцевые задвижки и др.) в основании имеется поддон. Сброс нефти осуществить в дренажную емкость или колодец, предусмотренную проектом привязки установок.

5.10. Электронный блок БЭС и система управления автоматикой должна быть размещены в отдельном щитовом помещении с нормальной средой на расстоянии не менее 12 м от помещения узла обвязки, т.е. вне взрывоопасной зоны.

5.11.На основании указаний настоящего “Паспорта и инструкций по эксплуатации” и “Правил техники безопасности в нефтяной и газовой промышленности” в каждом эксплуатирующем блок учёта нефтедобывающем управлении должна быть разработана и утверждена главным инженером управления “Инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте блоков учёта УБ-30-4-10”.

6. Подготовка изделия к работе.

6.1.Монтаж блока учёта должен производиться на бетонном основании, гравийной подсыпке, эстакаде и т.д. вид основания определяется проектом привязки в зависимости от местных условий.

Планировка площадки, строительство эстакады и монтаж узла обвязки должны предусматривать дренажный колодец или ёмкость для стока жидкости.

6.2.Монтаж узла обвязки заключается в подключении (путём  сварки) к входным патрубкам обратных клапанов трубопроводов, идущих от скважин, присоединении выходной фланцевой задвижки коллектора, а общему трубопроводу и проводе электропитания.

6.3.Провести монтаж, испытания и регулировку блока учёта в следующем объёме.

6.3.1. С помощью крана установите узел обвязки на заранее подготовленное основание.

6.3.2. В траншее, глубиной не менее 0,8 м проложите кабели от помещения узла обвязки до щитового помещения, расположенного на расстоянии не менее 12 м.

6.3.3. Проведите опрессовку узла обвязки гидравлическим давлением 6 МПа согласно требованиям чертежа УБ -30-4-10.СБ.

6.3.4. Подключите трубопроводы  скважин к входным патрубкам обратных клапанов.

6.3.5. Установите манометр (в комплект поставки блока учёта не входит) на трубопровод, соединяющий входной патрубок счётчика жидкости СКЖ с коллектором.

6.3.6. Произведите подключение электрических цепей согласно электрическим схемам проекта привязки и эксплуатационной документации на входящие в состав блока учёта электрооборудование. Монтаж электрооборудования производить  в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок”.

6.3.7. Произведите промывку системы путём работы всех подключённых скважин в течение 24 часов при этом одна из скважин должна работать через переключатель скважин ПСМ.

6.3.8. Проведите подготовку к работе и регулировку счётчика жидкости СКЖ, переключателя скважин ПСМ и гидропривода ГП-1М в соответствие с указаниями изложенными в их эксплуатационной документации.

6.3.9.Проверить наличие масла и в случае необходимости, долить в масляный бак привода ГП-1М до 4,7 литров.

7. Порядок работы.

7.1.При приёмке блока учёта в эксплуатацию от монтажно-наладочной организации проверить путём внешнего осмотра сборочные единицы, сварные соединения, планировку площадки, правильность оформления акта гидравлических испытаний, испытаний электропроводок и сопротивление заземления, кабельного журнала и акта на скрытые работы.

7.2.Пуск блока учёта в эксплуатацию осуществляется квалифицированным персоналом, прошедшем обучение и сдавшем экзамены на право обслуживания блока учёта. Допуск персонала производить по наряду на производство работ.

Перед подачей продукции нефтяных скважин всех членов пусковой бригады ознакомить с мерами безопасности при проводимых работах.

7.3.Пуск блока учёта в эксплуатацию производить в соответствие с требованиями настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации и соответствующих разделов эксплуатационной документации, на установленные в блоке учёта комплектующие изделия.

7.4.Предусмотрена работа блока учёта в трёх режимах:

а) режим коллектора (без определения дебита);

б) ручной режим;

в) автоматический режим.

- При работе в режиме коллектора закрыть задвижки на трубопроводах входных патрубков переключателя скважин, задвижку на выходном патрубке переключателя скважин, задвижку на трубопроводе, соединяющем выходной патрубок счётчика жидкости с коллектором и открыть задвижки на байпасных отводах соединяющих подключение к блоку учёта трубопровода непосредственно с коллектором.

- При работе в ручном режиме:

а) перекрыть задвижки байпасных отводов, открыть задвижки на входных, выходном и измерительном патрубках переключателя скважин ПСМ и задвижку, соединяющую выходной патрубок счётчика жидкости СКЖ с коллектором;

б) установить каретку переключателя скважин ПСМ рукояткой ручного управления на выбранный замерный ввод;

в) включить питание преобразователя счётчика жидкости СКЖ и блока электронного БЭС;

г) отчёт показаний электронного блока БЭС и определение массы жидкости, прошедшей через счётчик производить согласно методике, приведённой в паспорте СКЖ-1-94 ПС.

7.4.3.При работе в автоматическом режиме:

а) перекрыть задвижки байпасных отводов, открыть задвижки на входных, выходном и измерительном патрубках, переключателя скважин ПСМ и задвижку на выходном патрубке счётчика жидкости СКЖ;

б) установить каретку переключателя скважин ПСМ рукояткой ручного управления на один из замерных вводов;

в) включить питание системы автоматически и произвести её настройку согласно инструкции по эксплуатации.

8. Техническое обслуживание.

- В процессе эксплуатации блок учёта должен подвергаться следующим видам технического обслуживания:

- Ежедневному (не реже 1 раза в 3 дня);

- Ежеквартальному;

- Полугодовому.

- При ежедневном техническом обслуживании проводятся следующие работы:

а) проверка показаний счётчиков (при отсутствии телемеханики) и исправности работы всех блоков;

б) проверка герметичности фланцевых соединений;

в) проверка герметичности технологического оборудования;

г) проверка рабочего давления;

д) проверка фиксации каретки переключателя скважин ПСМ;

е) уборка помещений.

- При ежеквартальном техническом обслуживании проводятся следующие работы:

а) проверка контактов реле и магнитных пускателей системы автоматики;

б) проверка  хода  рейки переключателя скважин ПСМ;

в) проверка хода и фиксации каретки ПСМ;

г) проверка герметичности каретки ПСМ.

- При полугодовом техническом обслуживании выполняются следующие виды работ:

а) проверка датчика положения переключателя ПСМ;

б) проверка работы переключателя ПСМ;

в) проверка работы системы автоматики;

г) осмотр уплотнений средств автоматики.

- Содержание работ по техническому обслуживанию блока учёта, методика их проведения и критерии оценки работоспособности приведены в таблице 2.

- При проведении работ по техническому обслуживанию входящих в состав блока учёта покупных изделий следует также руководствоваться требованиями их эксплуатационной документации.

- В процессе эксплуатации блока учёта возникает необходимость пропарки переключателя скважин ПСМ и коллектора, для чего:

а) перевести все скважины (за исключением той, которая имеет патрубок с задвижкой для ППУ) на обводной трубопровод;

б) подключить ППУ к этой задвижке;

в) отключить питание системы автоматики;

г) установить каретку ПСМ вручную на любую скважину, исключая скважину, к которой подключена ППУ;

д) перекрыть задвижки на замерном патрубке ПСМ и выходном патрубке счётчика жидкости СКЖ;

е) произвести пропарку ПСМ и общего коллектора.

9. Правила хранения  и транспортирования.

9.1. Транспортирование блока учёта может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным видами транспорта в соответствие с действующими для данного вида транспорта “Правилами перевозки грузов”.

9.2. Крепление блока учёта на транспортном средстве должно исключать возможность его перемещения в процессе транспортирования и возникновения механических повреждений.

9.3. Блок учёта до введения его в эксплуатацию, должен храниться в складских помещениях без искусственного регулирования микроклимата.

9.4. В случае хранения блока учёта с превышением срока противокоррозионной защиты, указанного в разделе 10 настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации, потребитель обязан произвести переконсервацию изделия в соответствие с требованиями ГОСТ 9.014-78 для изделий группы IV-1, вариант временной защиты В13 или В14.

- Гарантии изготовителя.

10.1. Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ, час ....................10000

- средний срок службы, лет ..............................6

- назначенный срок службы, лет ......................10

10.2. Гарантийный срок эксплуатации блока учёта установлен 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3. В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации производственных дефектов и выхода из строя изделия или его составных частей по вине изготовителя, последний обязуется за свой счёт устранить дефекты или заменить вышедшие из строя узлы и детали в согласованные сторонами сроки.

10.4. Повреждения, внесённые в блок учёта и его составные части при транспортировании, хранении, а также по причине его эксплуатации с нарушением требований настоящего паспорта  и инструкции по эксплуатации, могут быть устранены предприятием-изготовителем по заявке потребителя по отдельному договору.

11. Возможные неисправности и методы их устранения.

| СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И МЕТОДИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1.Проверка показаний счётчиков и регистрация. | Отсчёт показаний количества импульсов, поступающих с преобразователя на электронный блок БЭС, производить по цифровому отсчётному устройству. |
| 2.Проверка герметичности фланцевых соединений: при просачивании нефти подтянуть гайки на шпильках фланцевого соединения, при прорыве прокладки - произведите её замену. | Пропуск (просачивание) жидкости, нефти и газов через фланцевые соединения не допускаются. |
| 3.Проверка герметичности технологического оборудования, герметичности соединений привода ГП-1М и др. Средств автоматики: при пропусках в соединениях произведите их подтяжку, при прорыве уплотнительных элементов - замените их. | Не допускайте пропуск нефти, жидкости и газов в соединениях. |
| 4.Проверка контактов реле и магнитных пускателей системы автоматики (при её наличии): прочистите контакты при их загрязнении. | Окисная плёнка на контактах не допускается. |

| 5.Проверка хода рейки переключателя ПСМ: установите скважины стоящую на замере, на автоматический пропуск. Проверьте рукояткой фиксацию каретки - она должна стоять точно против отвода. Если каретка не доходит до отвода или переходит его - то регулировочным винтом обеспечьте фиксацию роликов каретки в углублениях канавок. Проверьте фиксацию каретки на нескольких скважинах. | Ход рейки должен обеспечивать установку каретки точно против отводов переключателя ПСМ. |
| --- | --- |
| 6.Проверка хода каретки переключателя скважин ПСМ: поверните каретку рукояткой ручного управления на 1-2 оборота. В случае заедания каретки или отсутствия её фиксации на скважинах проведите регулировку хода каретки по методике изложенной в эксплуатационной документации на переключатель скважин ПСМ. | Каретка должна перемещаться баз заеданий с чёткой фиксацией на каждой скважине. |

| 7.Проверка наличия смазки в переключателе: проверьте наличие смазки в на трущихся поверхностях переключателя, вращая каретку переключателя рукояткой управления (по лёгкости вращения каретки). При необходимости разберите переключатель и смажьте храповик, шестерни и рейки смазкой ЦИАТИМ-21. | Вращение каретки переключателя должно быть лёгким и плавным, без заеданий. |
| --- | --- |
| 8. Проверка герметичности каретки переключателя: проведите визуальный осмотр уплотнения каретки. | Уплотнение каретки должно быть герметичным. |
| 9.Проверка работы преобразователя ПСМ и датчика положения: проведите проверку и регулировку работы преобразователя хода и датчика положения в соответствие с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на переключатель ПСМ. | Положение указателя должно соответствовать таблице 2 паспорта Ха2.954.008.ПС. |

| 10.Проверка работы переключателя ПСМ: проверка заключается в установлении слаженности работы узлов и деталей ПСМ. | Переключатель должен обеспечивать установку на замер поочерёдно каждую скважину в автоматическом либо в ручном режимах. |
| --- | --- |
| 11. Осмотр уплотнений средств автоматики: проведите проверку уплотнений средств автоматики в соответствие с требованиями их эксплуатационной документации. | Уплотнительные элементы не должны иметь механических повреждений. |
| 12. Проверка работы системы автоматики: проверьте работу системы автоматики согласно требованиям её технического описания или инструкции по эксплуатации. |  |

- Свидетельство о приемке.

№ ____ от _______ 200   г.

Блок учета УБ 30-4-8 заводской номер _________.

Соответствует техническим условиям, опрессован на

давлении 60 кгс/ см2  и признан годным для эксплуатации.

Подпись мастера ОТК _____________          Швецов И.Н.