СП ЗАО «Ижевско-Техасское нефтяное машиностроение»

«ИТОМ»

# Челябинское представительство

ПАКЕР ПВ-ЯГ-Г-122-70 (ПВ-ЯГ-Г-122-30)

Предназначен для защиты эксплуатационной колонны от воздействия высокого давления в процессе проведения технологических операций при гидравлическом разрыве пласта.

Пакер обеспечивает работу в обсадных колоннах с условным диаметром 146 мм.

| Максимальное рабочее давление, Мпа (кгс/кв.см.) | 70 (30) |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды, С° | не более 100 |
| Условный диаметр проходного отверстия, мм | 50 |
| Диаметр наружных поверхностей | не более 122 |
| Длина пакера, мм | 2150(1575) |

Усилие крепления пакера в колонне и сжатия уплотнительных элементов увеличивается с повышением давления, требуемого для осуществления гидроразрыва пласта.

Пакер возможно установить в любом интервале эксплуатационной колонны в зависимости от требований технологического процесса.

Установка и снятие пакера осуществляется без вращения колонны насосно-компрессорных труб.

Челябинское представительство

СП ЗАО "Ижевско - Техасское нефтяное машиностроение" ("ИТОМ")

454112, Челябинск, Пр. Победы, д. 290 офис 425. Тел.:(3512) 499287 Факс:(3512) 499241 e-mail: itom_chel@hotbox.ru WWW: itomchel.da.ru